# 重庆邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

| 题 目 | 面向静态稀疏Transformer的注意力计算加速器的研究、设计与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 蒋佳鑫 | 学 号 | 2022212045 |
| 指导教师 | 陈鹏 | 所在单位 | 计算机科学与技术学院（示范性软件学院） |
| 一、选题背景（综述本课题研究现状、选题目的及意义） |  |  |  |
| 随着Transformer模型在自然语言处理、计算机视觉等领域的广泛应用，其注意力机制的计算复杂度和内存占用问题日益凸显，尤其在处理长序列时呈现出二次方增长的计算开销，严重制约了在边缘设备上的高效部署。为了缓解这一瓶颈，稀疏注意力机制应运而生，其中静态稀疏注意力通过预定义的稀疏模式（如滑动窗口、扩张窗口、全局注意力等）显著减少冗余计算，更适合硬件实现与优化。然而，现有研究多集中于单一稀疏模式的专用加速器设计，缺乏对多种稀疏模式动态适配的灵活支持，导致硬件架构在面对不同任务与输入时难以实现高效的资源利用与能效平衡。因此，设计一种能够灵活支持多种静态稀疏模式、具备高能效和可重构性的注意力计算加速器，对于推动Transformer模型在边缘计算场景中的实际应用具有重要的理论价值与现实意义。 在国内外相关研究方面，稀疏注意力算法的演进经历了从固定模式到动态学习的发展过程。早期研究如BigBird和Longformer提出了滑动窗口、扩张窗口及全局注意力等静态稀疏结构，在保持模型性能的同时有效降低了计算复杂度；而动态稀疏学习虽然进一步提升了稀疏化的灵活性，但其引入的额外训练与推理开销在资源受限的边缘环境中往往难以承受。在硬件加速架构方面，已有工作如Sanger和SALO尝试通过可重构数据流与片上网络实现多稀疏模式的支持，但仍面临动态适配机制不完善、资源利用率低以及通信带宽受限等问题。同时，以SofterMax为代表的软硬件协同优化研究通过近似计算降低Softmax等非线性函数的实现开销，为提升系统能效提供了新思路。目前该领域的研究焦点主要集中在静态与动态稀疏的权衡、稀疏模式通用性与硬件效率的平衡，以及近似计算带来的精度与效能折衷等方面，尚未形成兼顾灵活性、高效性与实用性的完整解决方案。 从发展趋势来看，稀疏注意力硬件加速研究正逐步走向多模态可重构架构与系统级协同优化的方向，其重点包括支持运行时稀疏模式切换的动态重配置机制、面向不规则数据访问的计算-存储-通信协同优化、以及从算法、架构到电路的多层次联合设计。特别是面向边缘智能场景，如何在有限资源约束下实现高能效、低延迟的注意力计算，已成为推动Transformer在实际终端设备中落地的关键挑战。 本课题在此背景下，聚焦于面向静态稀疏Transformer的注意力计算加速器研究，旨在通过设计一种统一可重构的硬件架构，实现对滑动窗口、全局注意力等多种静态稀疏模式的高效动态适配。研究将从稀疏模式的特征分析与硬件映射策略入手，结合可重构数据流设计、近似计算优化与片上通信调度等方法，在OpenROAD Flow Script数字后端流程中完成Verilog代码的综合、布局布线及基于VCD信号翻转的功耗分析与评估。 该工作不仅有助于弥补现有研究中灵活性与效率之间的差距，也为边缘端轻量化Transformer模型的低功耗ASIC部署提供了切实可行的物理设计基础与能效数据支持，具有一定的学术前瞻性与工程应用价值。 |  |  |  |
| 二、研究目标和内容 |  |  |  |
| 2.1研究目标 本研究旨在面向边缘智能场景下 Transformer 模型部署的能效瓶颈，设计并实现一款高能效、可重构的稀疏注意力硬件加速器。其直接目标为：深入分析滑动窗口、全局注意力等主流静态稀疏模式的计算特性与数据流特征，提出一种能够支持多种稀疏模式动态适配的统一硬件架构；通过设计可重构的数据流与优化的片上存储结构，有效缓解不规则稀疏数据访问带来的带宽压力与能效损失；同时，探索基于查找表与分段线性近似的低精度“Softer Max”等电路级优化技术，在确保模型推理精度的前提下，进一步降低计算功耗、提升能效。最终，在标准开源工艺下利用 OpenROAD Flow Script 流程完成该加速器的 RTL 代码综合、布局布线与后端实现，并结合 VCD 仿真波形进行精确的功耗分析与评估，达成相较于传统稠密注意力计算基准的显著能效提升，为在资源受限的边缘设备上高效部署大模型提供一种切实可行的低功耗 ASIC 解决方案。 2.2主要研究内容 本课题拟解决的核心问题是如何设计一个既能灵活适应多种预定义稀疏注意力模式，又能保持高计算效率与低能耗的专用硬件加速器。研究结论将体现为一套完整的、经过数字后端验证的可重构加速器系统及其对应的设计方法论。主要研究内容围绕以下三个方面展开： 首先，是稀疏模式的分析与可重构架构的硬件映射研究。重点在于抽象出不同静态稀疏模式（如滑动窗口、全局注意力）在计算图景与数据依赖上的共性与特性，进而设计一种可重构的处理单元阵列及其可配置数据流控制机制，使得仅通过简单的配置信号即可将不同的稀疏模式高效映射到同一硬件底板上，并设计与之匹配的稀疏感知数据路由与分发网络。 其次，是计算与通信子系统的协同优化。在计算层面，重点优化如 Softmax 等非线性复杂函数，研究基于查找表或分段线性近似的“Softer Max”硬件单元，以可控的精度损失换取计算开销与功耗的显著降低；在通信层面，则需设计一个轻量级、稀疏感知的片上互连网络，采用交错分发等智能调度策略，以避免处理单元因数据等待而空闲，从而最大化硬件资源的计算利用率。 最后，是系统集成与量化评估。使用 Verilog 硬件描述语言集成所有优化模块，构建完整的加速器系统；利用仿真工具生成包含信号翻转信息的 VCD 波形文件，并将其导入 OpenROAD Flow Script 进行完整的物理实现（包括综合、布局布线及寄生参数提取）；最后，基于实际的后端网表与 VCD 标注的翻转率数据，进行精确的功耗分析。通过与现有先进设计或稠密注意力基线进行横向对比，从吞吐量、动态功耗、能效比、面积开销等多个维度进行严格的量化评估，最终以详实的数据论证本架构在灵活性、性能与能效方面的综合优势。 |  |  |  |
| 三、研究方案 |  |  |  |
| 3.1研究方法 本研究将采用软硬件协同设计与系统级优化的方法，结合理论分析、架构建模与物理实现，分层次推进研究工作。具体而言，将运用架构探索与性能建模方法，通过高层次建模与仿真确定关键微架构参数；采用基于开源 EDA 流程的 ASIC 实现法，使用 Verilog 硬件描述语言完成 RTL 级设计，并利用 OpenROAD Flow Script 等工具链进行功能仿真、综合、布局布线及寄生参数提取；同时，结合 VCD 波形文件进行信号翻转率标注，完成精确的静态与动态功耗分析，确保设计的正确性、时序收敛及能效达标；最后，采用基准测试与对比分析法，定义统一的评估指标，将本设计与现有先进方案进行量化对比，以客观数据论证设计的性能与能效优势。 3.2实施步骤 研究实施将遵循自顶向下、分阶段推进的原则，具体步骤可分为四个阶段。 第一阶段为前期研究与架构设计，重点完成对主流静态稀疏注意力模式（滑动窗口、扩张窗口、全局注意力）的计算特征分析与数据流建模，并在此基础上提出可重构硬件架构的初步方案，完成关键模块的算法级设计与性能预估。 第二阶段为 RTL 实现与仿真验证，依据设计方案，使用 Verilog 语言逐一实现可重构处理单元、稀疏感知路由网络、Softer Max 近似计算单元等核心模块，并搭建 仿真测试平台生成 VCD 波形文件，对各模块进行充分的功能验证与信号翻转率分析。 第三阶段为 系统集成与数字后端实现，将已验证的模块进行系统集成，利用 OpenROAD Flow Script 在标准工艺节点下完成整体系统的逻辑综合、布局布线及物理验证，并通过生成的 VCD 文件进行功耗标注，评估设计在真实物理约束下的性能与功耗表现。 第四阶段为性能评估与论文撰写，在已实现的系统上部署典型稀疏 Transformer 工作负载，采集基于后端网表的吞吐量、动态功耗、漏电功耗及面积开销等性能数据，与基线设计进行对比分析，最终依据完整的研究过程与结果撰写毕业设计论文。 3.3拟解决的主要问题及措施 本研究预期将解决三个关键问题。 一是多种稀疏模式在统一硬件架构上的高效动态映射问题。针对此，将设计一种可配置的处理单元阵列及与之配套的灵活数据流控制器，通过预定义且可重编程的配置信息，在运行时动态调整数据分发路径与计算模式，从而实现对不同稀疏模式的适配。 二是不规则稀疏数据访问导致的片上带宽瓶颈与计算资源闲置问题。拟通过设计一个轻量级、稀疏感知的片上网络，并采用数据预取、交错分发等通信调度策略，优化数据供给时序，使计算单元持续处于高效工作状态，提升整体资源利用率。 三是在保证模型精度的前提下进一步降低计算功耗的问题。计划在 Softmax 等关键非线性计算环节引入基于查找表与分段线性近似的“Softer Max”硬件优化单元，通过可控的近似计算在精度损失与能效提升之间取得最佳平衡，从而在电路级实现显著的能效优化，并通过 OpenROM 流程中的精确功耗分析验证其有效性。 |  |  |  |
| 四、进度计划（按月编制） |  |  |  |
| 时间; 主要工作; 预期阶段成果. 2026年2月; 通过开题答辩，完成数据流建模，确定可重构硬件架构方案及顶层模块定义。; 通过开题答辩；完成架构设计说明书（含数据流图、模块框图及关键参数）。. 2026年3月; 完成关键模块（PE、路由控制器、Softer Max单元）的RTL编码与仿真验证，生成VCD波形文件。; 核心模块RTL源代码；模块级仿真测试报告；VCD波形文件。. 2026年4月; 集成系统并进行系统级仿真，利用 OpenROAD Flow Script 完成逻辑综合与布局布线，解决时序收敛问题。; 完整的加速器系统RTL代码；OpenROAD 综合与P&R实现报告（含时序与面积分析）。. 2026年5月; 基于后端网表与VCD文件进行功耗分析，部署基准模型并评估系统吞吐量、延迟和能效比。; 完整的后端功耗分析报告；性能对比数据集（TOPS、功耗、TOPS/W等）。. 2026年6月; 分析实验数据，撰写毕业论文，制作PPT并完成答辩准备。; 毕业设计论文终稿；答辩PPT及演示材料；完成毕业答辩。. |
| 五、指导教师意见 |  |  |  |
| 该开题报告选题具有明确的现实意义和研究价值，研究目标清晰，技术路线合理可行。时间安排具体，预期成果明确，同意开题。 指导教师签字： 2026年1月5日 |  |  |  |

备注：此报告应根据下达的毕业设计(论文)任务书，在指导教师的指导下由学生独立撰写，并于任务书下达后两周内完成。